Pisni del izpita predmeta

MODELIRANJE IN SIMULACIJE

22.11.2007

- Opazujemo komunikacijsko napravo, ki ima dva procesorja z intenzivnostjo strežbe 100 zahtev na sekundo (na procesor), porazdeljeno po eksponentni verjetnostni porazdelitvi. Zaradi omejitev pomnilnika so v sistemu lahko največ tri zahteve. Povprečni čas med prihajajočimi zahtevami je 5 ms. Vhodni proces je Posionov. Koliko zahtev se povprečno zavrne v eni sekundi?

- V sistemu, kjer se del zahtev ponovno vrača v strežbo smo izmerili, da sistem zapuščajo zahteve z intenzivnostjo 100 zahtev/sekundo. Kakšen delež zahtev se ponovno vrača v strežbo, če je obremenitev strežnika 0,7 in intenzivnost strežbe 500 zahtev/sekundo?

- V sistemu s terminali, kjer je čas razmišljanja 2 sekundi, smo izmerili spodaj navedene propustnosti. Kakšna je verjetnost praznega strežnika pri dveh terminalih?

  - R (3 terminali) = 1,2 zahteve/sekundo

  - R (6 terminalov) = 2 zahteve/sekundo

  - R (10 terminalov) = 2 zahteve/sekundo

- Nariši graf Petrijeve mreže, ki generira besede jezika .

- Z bloki orodja Simproces (nariši in opiši) predstavi sledeči model: Imamo opravka s proizvodnim sistemom, kjer v fazo testiranja prihajajo izdelki. V tej fazi testiranja se po vrsti (zaporedoma) izvedejo naslednje akcije:

  - Vračanje okvarjenih izdelkov v fazo proizvodnje (50%)

  - Dodeljevanje serijskih številk izdelkom

  - Pakiranje izdelkov v pakete (4 izdelki v paket)

  - Predajanje paketov fazi razvoza.

Čas pisanja je 60 minut, literatura ni dovoljena. Vse naloge so enakovredne. Ogledi izpitov bodo v ponedeljek 26.11.2007 ob 10.00.