Modeliranje in simulacije

Pisni izpit 13.4.2006

- Imamo sistem z nakopičeno strežbo, kjer je kapaciteta sistema 2 in sistem nima čakalne vrste. Intenzivnost strežbe je μ = 4 zah/sek  ne glede na število zahtev v sistemu. Vhodna intenzivnost je λ=5 zah/sek. Izračunaj intenzivnost izgubljanja zahtev v takšnem sistemu.

- Kakšna je razlika v povprečnem času zadrževanja v sistemu M/M/1 in RR za zahtevo, ki potrebuje 0.3 sekunde strežnega časa, pri čemer je povprečna zasedenost srežnika 75% pri vhodni intenzivnosti 3 z/s.

- Model M/G/1 je podan s spodnjo enačbo. Izračunaj povprečni čas zadrževanja zahteve v sistemu, če je strežba deterministična pri λ=2 z/s in  μ = 4 z/s.

- Nariši graf Petrijeve mreže, ki generira besede jezika an+1b2n−1c,n≥1.

- Z gradniki Simprocessa realiziraj strukturo programskega semaforja. Rešitev obrazloži.

Pišete eno uro (60 minut). Literatura ni dovoljena, naloge pa so enakovredne. Uporaba kalkulatorjev prepovedana. Rezultati bodo objavljeni v torek  18.4.06  ob 9.00. na spletni strani lrss.fri.uni-lj.si. Ogled izpitov bo v sredo 19.4.06 od 11.00 do 12.00 v kabinetu doc.Mraza.