Pisni del izpita predmeta

MODELIRANJE IN SIMULACIJE

24.06.2007

- Za čist rojstni sistem z intenzivnostjo porojevanja zahtev 2 zahtev na sekundo, izračunaj verjetnost stanja »2« po 0,5 sekunde!

- Podan imamo sistem M/M/2/3/5. Izračunaj intenzivnost izgubljanja zahtev pri λ = 2 zahtevi na sekundo in µ = 4 zahteve na sekundo.

- V modelu multiprogramiranja imamo procesno enoto (µ = 4) in dve periferni enoti (µ2 = 5, µ3 = 10, p2 = 0.4, p3 = 0.6).  Izračunaj čas zadrževanja zahteve v sistemu, če sta v sistemu dve zahtevi.

- Komentiraj dinamiko v Petrijevi mreži podani matrično z začetno označitvijo o(t)=(3,1,1).

I=110000001,O=010010000

- Z bloki orodja Simproces (nariši in opiši) predstavi sledeči model: Smetarski kamion (nosilnost 5 ton) obišče pet večjih strank v isti ulici. Pri vsaki naloži naključno generirano kvoto smeti od 0 do dveh ton. Če je kvota smeti pri stranki prevelika za kamion (presežen preostanek nosilnosti), se smeti pri njej ne nalaga, obišče pa se preostale stranke v sekvenci, če je mogoče smeti naložiti pri njih.

Čas pisanja je 60 minut, literatura ni dovoljena. Vse naloge so enakovredne. Ogled izpitov bo v četrtek 26.6.08 ob 11.00 v LRSS, ustni izpiti pa bodo v petek 27.6.2008.