Pisni del izpita predmeta

“Računalniška zanesljivost in diagnostika”

20.6.2006

- Z grafom Petrijeve mreže ponazori sistem s spodnjimi značilnostmi:

 gre za “1 out of 3 system”,

 komponente so nepopravljive,

 preklopnik je neidealen,

 system uporablja “cold standby” koncept.

- S pomočjo uporabe MIL-HDBK 217F standarda določi intenzivnost odpovedovanja in zanesljivost sekvenčno spojenih treh 8-bitnih procesorjev z naslednjimi značilnostmi:

  - Realizacija procesorja v keramičnem ohišju, 40 pinski, predvideno okolje je GF, pričakovana temepratura na spojih je 85C, izdelek sodi v B-1 razred;

- Imamo sistem s paralelno spojenima procesorjema in paralelno spojenima diskoma. Za oba spoja je uporabljen „hot standby” koncept, posamezne komponente pa so nepopravljive. Identificiraj vsa možna stanja in prehajanja med njimi, ki so zanimiva z vidika zanesljivosti.

- Na osnovi Halsteadove metrike oceni, koliko napak lahko pričakujemo v izvorni kodi s 1000 vrsticami, 20 različnimi operandi, 20 različnimi operacijami in skupnim številom pojavitev operandov 200 in operacij 200.

- Imamo sistem “Connsecutive 2 out of 5 system fail”. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.02. Vseh 5 komponent vezanih v serijo je ekvivalentnih. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema?

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.