Pisni del izpita predmeta

“Računalniška zanesljivost in diagnostika”

21.9.2000

- Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent pri čemer ugotovi konstantno pogostnost odpovedovanja (angl. hazard rate) in sicer 5∗10−7 odpovedi/uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (104 ur)?

2.) Testiranje komponent iz 1.naloge se vrši 5000 ur na vzorcu 4000 komponent. Kolikšno je pričakovano število odpovedi?

3.) Za spodnji sistem, ki je sestavljen iz ekvivalentnih komponent z zanesljivostjo 0.9, izračunaj sistemsko zanesljivost.

4.) Imamo sistem “Connsecutive 2 out of 6 system fail”. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.01. Vseh 6 komponent vezanih v serijo je ekvivalentnih. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema?

5.) S pomočjo MIL standarda določi FR (intenzivnost odpovedovanja) za EEPROM 128k Flotox tehnologije. Pričakovana temperatura na spoju je 80°C, v življ.ciklu se pričakuje 10.000 R/W ciklov, glede na nivo testiranja gre za napravo B kategorije, proizvajalec vrši proizvodnjo 3 leta, ohišje pa je 28 pin, Glass Seal. Področje implementacije: “Airborne-uninhabited cargo applications”.

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.