Pisni del izpita predmeta

“Računalniška zanesljivost in diagnostika”

23.9.1999

- Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent pri čemer ugotovi konstantno pogostnost odpovedovanja (angl. hazard rate) in sicer 5∗10−7 odpovedi/uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (104 ur)?

2.) Testiranje komponent iz 1.naloge se vrši 5000 ur na vzorcu 4000 komponent. Kolikšno je pričakovano število odpovedi?

3.) Za spodnji sistem, ki je sestavljen iz ekvivalentnih komponent z zanesljivostjo 0.9, izračunaj sistemsko zanesljivost.

Čas pisanja 30 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.