Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA - IŠRM

1.6.2009

- Nariši Petrijevo mrežo za “1 out of 3”, “cold standby” računalniški sistem:

  - Sistem je sestavljen iz treh neodvisnih modulov;

  - Zadnji modul je popravljiv: popravilo mora biti opravljeno v k časovnih enotah; na razpolago je servisna storitev, ki pa se ponuja le vsakih d urinih period;

  - Prva dva modula nista popravljiva.

2.) Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent, pri čemer ugotovi linearno rastočo intenzivnost odpovedovanja in sicer  odpovedi na delovno uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (zaokroži na  delovnih ur) in kolikšna pričakovana življenska doba posamezne komponente?

3.) MIL – pripravi naj ga Primož!

4.) Opazujemo sistem “Consecutive k out of n:Fail”. Izračunaj zanesljivost delovanja sistema ob k=2, p=0,9, n=10. Pri tem pod p smatramo verjetnost delovanja sistema in zaradi enostavnosti izračuna predpostavimo časovno neodvisnost te spremenljivke.

5.) Proizvajalec se odloča za realizacijo svojega produkta v obliki N modularne redundance. Ob konstantni intenzivnosti odpovedovanja enakih komponent  in predvideni življenski dobi MTTF presodi, ali se mu redundanca izplača, ali ne.

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.