Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

9.6.2006

1.) Nariši Petrijevo mrežo, ki ponazarja redundanten sistem sestavljen iz dveh enot. Za delovanje sistema kot celote je potrebna le ena delujoča enota od obeh, pri čemer imamo opravka s “Hot standby” vključenost. Karakteristiki enot sta L1 in L2, ki predstavljata trajanje življenskih ciklov posameznih enot. Istočasno velja, da sta enoti nepopravljivi. Določi delujoče in nedelujoče stanje sistema kot celote.

2.) Kolikšna je zanesljivost releja po 100.000 urah delovanja v primeru, da imamo v zrelostni (eksploatacijski) dobi linearno naraščajočo intenzivnost odpovedovanja v urah po obrazcu 0.5*0.00000001*t? Kakšna je življenska doba takšnega releja?

3.) Sistem serijsko paralelne vezave skušamo sestaviti iz serije 2 podsistemov, pri čemer so v vsakem podsistemu 3 paralelno vezane komponente. Zanesljivost delovanja funkcionalno ekvivalentnih komponent je podana z vektorjem verjetnosti delovanja (0.95, 0.85, 0.79, 0.76, 0.72, 0.70). Po “Top-Down” algoritmu razvrsti elemente z različnimi verjetnostmi odpovedi v dve podmnožici, da bi dobili maksimalno zanesljiv sistem v celoti.

4.)Imamo sistem “consecutive 2 out of 4 system fail”, kar pomeni, da odpoved 2 sosednjih od 4 komponent vodi v odpoved sistema kot celote. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.01. Vse 4 komponente vezane v serijo so ekvivalentne. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema kot celote?

5.)Določi intenzivnost odpovedovanja mikroprocesorja, če je pričakovana temperatura delovnega okolja 25°C. Lastnosti mikroprocesorja so:

- 16 bitni mikroprocesor, izdelan v CMOS tehnologiji

- 48 pinsko SMT ohišje, 40 pinov v uporabi

- nimamo podatkov o kvaliteti (privzamemo najslabšo)

- procesor je v proizvodnji že 10 let

- frekvenca delovanja je 24MHz

- toplotna disipacija 0.7W

- termična upornost ohišja JC = 45 °C/W

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.