Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

19.6.2000

1.) S pomočjo MIL standarda določi FR (intenzivnost odpovedovanja) za EEPROM 128k Flotox tehnologije. Pričakovana temperatura na spoju je 70°C, v življ.ciklu se pričakuje 10.000 R/W ciklov, glede na nivo testiranja gre za napravo B kategorije, proizvajalec vrši proizvodnjo 3 leta, ohišje pa je 28 pin, Glass Seal. Namen implementacije: “Airborne-uninhabited cargo applications”.

2.) Pri testiranju elektronskih komponent smo izmerili intenzivnost odpovedovanja 10−8h. Kolikšna je zanesljivost tovrstnih komponent po 100.000 urah delovanja v primeru, da imamo v zrelostni (eksploatacijski) dobi konstantno intenzivnost odpovedovanja?  Kolikšna bi bila zanesljivost omenjenih komponent, če bi imeli opravka z linearno naraščajočo intenzivnostjo odpovedovanja 0.8*0.00000001*t?

3.) Izračunaj zanesljivost spodnjih dveh sestavljenih sistemov, če imajo vsi sestavni deli verjetnost pravilnega delovanja P(x)=0.9.

4.) Imamo sistem “Connsecutive 2 out of 5 system fail”. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.02. Vseh 5 komponent vezanih v serijo je ekvivalentnih. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema?

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.