Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

22.5.2001

1.) Nariši Petrijevo mrežo, ki ponazarja redundanten sistem sestavljen iz dveh enot. Za delovanje sistema kot celote je potrebna le ena delujoča enota od obeh, pri čemer imamo opravka s “Hot standby” vključenost. Karakteristiki enot sta L1 in L2, ki predstavljata trajanje življenskih ciklov posameznih enot. Istočasno velja, da sta enoti nepopravljivi. Določi delujoče in nedelujoče stanje sistema kot celote.

2.) Kolikšna je zanesljivost releja po 100.000 urah delovanja v primeru, da imamo v zrelostni (eksploatacijski) dobi linearno naraščajočo intenzivnost odpovedovanja v urah po obrazcu 0.5*0.00000001*t? Kakšna je življenska doba takšnega releja?

3.) Sistem serijsko paralelne vezave skušamo sestaviti iz serije 2 podsistemov, pri čemer so v vsakem podsistemu 3 paralelno vezane komponente. Zanesljivost delovanja funkcionalno ekvivalentnih komponent je podana z vektorjem verjetnosti delovanja (0.95, 0.85, 0.79, 0.76, 0.72, 0.70). Po “Top-Down” algoritmu razvrsti elemente z različnimi verjetnostmi odpovedi v dve podmnožici, da bi dobili maksimalno zanesljiv sistem v celoti.

4.) Za strukturo sistema podanega na sliki nariši diagram možnih stanj sistema z vidika zanesljivosti delovanja in prehode med njimi (vse paralelno vezane člane smatramo kot pasivno redundantne).

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.