Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

23.5.2005

- Nariši graf Petrijeve mreže, ki ponazarja sistem sestavljen iz dveh popravljivih enot. Za delovanje sistema kot celote sta potrebni obe delujoči enoti. Karakteristična MTBF in MTTR prve enote sta (L1,R1) in druge (L2,R2). Popravilo se vrši s strani 1 razpoložljivega serviserja, ki opravlja periodično preverjanje (in s tem servisiranje) delovanja. Perioda preverjanja pravilnega delovanja in s tem servisiranja je d. Iz dveh dodatnih pogojev naj bo razvidno, ali sistem kot celota deluje, ali ne.

- Imamo sistem “consecutive 2 out of 4 system fail”, kar pomeni, da odpoved 2 sosednjih od 4 komponent vodi v odpoved sistema kot celote. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.01. Vse 4 komponente vezane v serijo so ekvivalentne. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema kot celote?

- Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent, pri čemer ugotovi konstantno pogostnost odpovedovanja in sicer  odpovedi na delovno uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (zaokroži na  delovnih ur) in kolikšna pričakovana življenska doba posamezne komponente? Predpostavi, da se vrši testiranje komponent iz 5.000 ur na vzorcu 8.000 komponent. Kolikšno je v tem primeru pričakovano število odpovedi?

- S pomočjo MIL standarda določi intenzivnost odpovedovanja za EEPROM 128k Flotox tehnologije. Pričakovana temperatura na spoju je 80C, v življ.ciklu se pričakuje 10.000 R/W ciklov, glede na nivo testiranja gre za napravo B kategorije, proizvajalec vrši proizvodnjo 3 leta, ohišje pa je 28 pinsko, “Glass Seal” izvedbe. Predvideno aplikacijsko okolje: “Airborne-uninhabited cargo applications”.

- Identificiraj vsa stanja sistema CPU1, CPU2, MEM, pri čemer sta CPU1 in CPU2 redundantna (delovati mora le eden).  Pri podatkih λCPU=0.6,λMem=1 odpovedi/106 delovnih ur s pomočjo programa CARMS izračunaj zanesljivost delovanja  po 106  delovnih urah.

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.