Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

23.6.2009

- Nariši Petrijevo mrežo za “cold standby” redundantni sistem z dvema komponentama in neidealnim stikalom. Ob predpostavljenih življenskih dobah L1, L2 in LS ter nepopravljivosti vseh treh komponent določi predvideno življensko dobo sistema kot celote.

- Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent, pri čemer ugotovi konstantno intenzivnost odpovedovanja in sicer  odpovedi na delovno uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (zaokroži na  delovnih ur) in kolikšna pričakovana življenska doba posamezne komponente?

- Določi zanesljivost (verjetnost delovanja) v mešani vezavi s spodnje slike, ob predpostavki, da je zanesljivost časovno neodvisna in pogojena z verjetnostjo delovanja posamezne komponente p.

- Izračunaj zanesljivost TMR (“Triple modular redundancy”) sistema ob idealnem glasovalniku. Vse tri entitete sistema imajo konstanto intenzivnost delovanja.

- Imamo 32-bitni mikroprocesor izdelan v CMOS tehnologiji. Vgrajen je v sistem, ki deluje v zaščitenem prostoru na podmornici. Predvidevamo temperaturo PN spoja TJ=120°C. Mikroprocesor je vgrajen v 84 pinsko hermetično zaprto SMT ohišje, pri čemer 4 pini niso v uporabi. Razred kvalitete mikroprocesorja je S. V proizvodnji je že 6 let. S pomočjo MIL standarda določi koeficiente za izračun intetnzivnosti delovanja.

Čas pisanja 60 minut, literatura in kalkulator niso dovoljeni. Naloge so enakovredne.