Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

24.5.2004

- Nariši graf Petrijeve mreže, ki ponazarja sistem sestavljen iz dveh popravljivih enot. Za delovanje sistema kot celote sta potrebni obe delujoči enoti. Karakteristiki prve enote sta (L1,R1) in druge (L2,R2). Pri tem Li predstavlja MTBF (angl. mean time between failures) in Ri MTTR (angl. mean time to repair). Popravilo se vrši s strani 1 razpoložljivega serviserja, ki opravlja periodično preverjanje (in s tem servisiranje) delovanja. Perioda preverjanja pravilnega delovanja in s tem servisiranja je d.

- Skušaj graf Petrijeve mreže iz 1.naloge dopolniti tako, da bo iz dveh dodatnih pogojev razvidno, ali sistem kot celota deluje ali ne.

- Imamo računalniški sistem v katerem se nahajata dva procesorja, dva pomnilnika ter en sam vhodno/izhodni del. Procesorja sta vezani kot pasivna, pomnilnika pa kot aktivna redundanca. Sistem odpove, ko odpovesta oba procesorja ali oba pomnilnika ali vhodno/izhodni del. Sistem vzdržuje serviser in sicer z intenzivnostjo RRSERVISER. Serviser popravlja le procesor ali pomnilnik in še to le okvaro samo enega od vsakega redundančnega para. Torej ko odpovesta oba procesorja, oba pomnilnika ali vhodno/izhodni del je sistem trajno okvarjen, serviser ga ne popravlja več. Intenzivnosti odpovedovanja so FRPROCESOR, FRPOMNILNIK in FRV/I. Nariši diagram prehajanja stanj prikazanega sistema. Uporabi notacijo orodja CARMS.

- Imamo sistem “consecutive 2 out of 4 system fail”, kar pomeni, da odpoved 2 sosednjih od 4 komponent vodi v odpoved sistema kot celote. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.01. Vse 4 komponente vezane v serijo so ekvivalentne. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema kot celote?

- Določi intenzivnost odpovedovanja mikroprocesorja, če je pričakovana temperatura delovnega okolja 25°C. Lastnosti mikroprocesorja so:

- 16 bitni mikroprocesor, izdelan v CMOS tehnologiji

- 48 pinsko SMT ohišje, 40 pinov v uporabi

- nimamo podatkov o kvaliteti (privzamemo najslabšo)

- procesor je v proizvodnji že 10 let

- frekvenca delovanja je 24MHz

- toplotna disipacija 0.7W

- termična upornost ohišja JC = 45 °C/W

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.