Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

26.5.2008

- Nariši graf Petrijeve mreže, ki ponazarja sistem sestavljen iz treh nepopravljivih enot (MTTF: L1,L2,L3). Za delovanje sistema kot celote sta potrebni vsaj dve delujoči enoti. Pri tem tretja enota delujete v “cold-standby” načinu. Kolikšna je pričakovana življenska doba sistema?

- Naredite kratko FMEA in FTA analizo za svoj mobilni aparat.

- Imamo računalniški sistem v katerem se nahaja en procesor, dva pomnilnika ter en vhodno/izhodni del. Pomnilnika delujeta »hot-standby« načinu (redundanca). Sistem odpove, ko odpove procesor, oba pomnilnika ali vhodno/izhodni del. Sistem vzdržuje serviser in sicer z intenzivnostjo RRSERVISER. Serviser popravlja (menja) le procesor. Intenzivnosti odpovedovanja so FRPROCESOR, FRPOMNILNIK in FRV/I. Nariši Markovski diagram prehajanja stanj prikazanega sistema.

- Proizvajalec sestavnih delov večjega digitaliziranega sistema pri testiranju vzorcev ugotovi, da je intenzivnost linearno rastoča in sicer  =0,5*10-7 odpovedi na uro. Določi zanesljivost takšnega sestavnega dela po enem letu.

- Določi intenzivnost odpovedovanja mikroprocesorja, če je pričakovana temperatura delovnega okolja 25°C. Lastnosti mikroprocesorja so:

- 16 bitni mikroprocesor, izdelan v CMOS tehnologiji

- 48 pinsko SMT ohišje, 40 pinov v uporabi

- nimamo podatkov o kvaliteti (privzamemo najslabšo)

- procesor je v proizvodnji že 10 let

- frekvenca delovanja je 24MHz

- toplotna disipacija 0.7W

- termična upornost ohišja JC = 45 °C/W

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.