Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

27.5.2003

- Nariši Petrijevo mrežo za naslednji računalniški sistem z zmožnostjo diagnostike in popravila:

  - Sistem je sestavljen iz dveh neodvisnih popravljivih entitet P1, P2 in diagnostičnega modula M;

  - P1: servisni čas R1, pričakovani čas do odpovedi L1, P2: R2, L2;

  - Entiteti delujeta med seboj neodvisno;

  - Modul M izvaja ciklično diagnostiko nad delovanjem P1 in P2; trajanje ciklusa diagnosticiranja je D časovnih enot; predpostavimo, da v M ne more priti do okvare;

  - Servisiranje entitet lahko poteka paralelno;

  - Identificiraj delujoča in nedelujoča stanja posameznih entitet;

- S pomočjo Top-Down heurističnega algoritma avtorjev Baxter&Harche postavi naslednjo optimalno serijsko-paralelno vezavo z vidika verjetnosti pravilnega delovanja:

  - V seriji imamo 3 podsisteme, v vsakem podsistemu pa po 3 entitete;

  - Verjetnosti pravilnega delovanja posameznih entitet p=(0.99, 0.95, 0.89, 0.85, 0.8, 0.78, 0.76, 0.72, 0.65);

  - Kolikšna je verjetnost odpovedi tovrstnega sistema?

- S pomočjo uporabe MIL-HDBK 217F standarda določi intenzivnost odpovedovanja in zanesljivost 8-bitnega procesorja z zanslednjimi značilnostmi:

  - Realizacija procesorja v keramičnem ohišju, 40 pinski, predvideno okolje je GF, pričakovana temepratura na spojih je 95C, izdelek sodi v B-1 razred;

- Identificiraj vsa možna stanja in prehajanja med njimi računalniškega sistema na sliki, ki so zanimiva z vidika zanesljivosti (paralelne vezave procesorjev in pomnilnikov so redundantne, paralelne vezave diskovnega polja pa ne; intenzivnost odpovedovanja CPU1 je 1, MEM1 2 in DISK1 3):

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.