Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

28.5.2007

- Nariši Petrijevo mrežo za “1 out of 3”, “cold standby” računalniški sistem:

  - Sistem je sestavljen iz treh neodvisnih modulov;

  - Zadnji modul je popravljiv: popravilo mora biti opravljeno v k časovnih enotah; na razpolago je servisna storitev, ki pa se ponuja le vsakih d urinih period;

  - Prva dva modula nista popravljiva.

2.) Proizvajalec vrši testiranje elektronskih komponent, pri čemer ugotovi konstantno pogostnost odpovedovanja in sicer  odpovedi na delovno uro. Kakšna je zanesljivost posamezne komponente po enem letu (zaokroži na  delovnih ur) in kolikšna pričakovana življenska doba posamezne komponente? Predpostavi, da se vrši testiranje komponent iz 5.000 ur na vzorcu 8.000 komponent. Kolikšno je v tem primeru pričakovano število odpovedi?

3.) S pomočjo MIL-217F standarda izračunaj intenzivnost odpovedovanja za MC68HC000 32 bitni processor (PLCC 68 pinsko ohišje, HCMOS tehnologija, v proizvodnji že več kot 5 let, tipična disipacija toplote pri 12 MHz je 0.19 W, OJC=45 C/W).

4.) Izračunaj zanesljivost spodnjega sestavljenega sistema, če imajo vsi sestavni deli verjetnost pravilnega delovanja P(x)=0.9.

5.) Skiciraj FTA drevo za popolno odpoved (popolnoma nedelujoče stanje) mobilnega telefona.

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.