Pisni del izpita predmeta

RAČUNALNIŠKA ZANESLJIVOST IN DIAGNOSTIKA

19.6.2000

1.) S pomočjo MIL standarda določi FR (intenzivnost odpovedovanja) za EEPROM 128k Flotox tehnologije. Pričakovana temperatura na spoju je 70°C, v življ.ciklu se pričakuje 10.000 R/W ciklov, glede na nivo testiranja gre za napravo B kategorije, proizvajalec vrši proizvodnjo 2 leti, ohišje pa je 28 pin, Glass Seal. Namen implementacije: “Airborne-uninhabited cargo applications”.

- Za strukturo sistema podanega na sliki nariši diagram možnih stanj sistema z vidika zanesljivosti delovanja in prehode med njimi (vse paralelno vezane člane smatramo kot pasivno redundantne).

3.) Izračunaj zanesljivost spodnjih dveh sestavljenih sistemov, če imajo vsi sestavni deli verjetnost pravilnega delovanja P(x)=0.95.

4.) Imamo sistem “Connsecutive 2 out of 5 system fail”. Verjetnost izpada posamezne komponente je 0.02. Vseh 5 komponent vezanih v serijo je ekvivalentnih. Kolikšna je verjetnost odpovedi sistema?

Čas pisanja 60 minut, literatura ni dovoljena. Naloge so enakovredne.